INFORMATIONS GRÈS CÉRAME 20MM POSE SUR PLOT

- Les carreaux peuvent avoir des variations dimensionnelles inhérentes à l’aspect volontairement rustique dans la  limite des tolérances du fabricant et des normes en vigueur. De plus des variations de couleur et de nuance sont également possible, il est donc impératif de mélanger les carreaux lors de la pose et d’approvisionner en une seule fois le chantier (prévoir 5% de plus que la surface à couvrir).

- L’inclinaison de la surface et les espaces entre les dalles dans les poses à sec facilitent l’écoulement naturel de l’eau. Considérez cependant que tout type de sol est soumis au phénomène de la tension superficielle des liquides : il s’agit de la même propriété de l’eau qui lui donne la tendance à se répandre en gouttes sphériques, ou qui entraine la formation classique de la surface bombée d’un verre d’eau rempli à ras bord.

La tension superficielle peut empêcher l’écoulement de l’eau, et causer la stagnation temporaire d’une légère patine d’eau au niveau des bords des dalles, il est conseillé d’appliquer une pente nécessaire et si cela persiste de pousser l’eau vers les joints à l’aide d’une raclette en caoutchouc.

- Il est également conseillé de se rapprocher d’un poseur professionnel afin de prendre en compte toutes les contraintes techniques et d’appliquer les normes en vigueur (pente minimum 2%, drain périphérique, joint de 3 mm minimum, etc…). Les grès cérames posés sur plot ne sont pas destinés à certains usages (ex: passage de véhicule, etc… se reporter au D.T.U en vigueur).

- Si la mise en œuvre prévoit une pose surélevée, en tenant compte qu’un carreau pourrait se casser suite à la chute d’un corps lourd, vérifier par avance la destination d’usage spécifique et  se conformer au tableau d’instructions de pose surélevée dans le catalogue fournisseur, où, dans des conditions déterminées, il est prévu d’ajouter un renforcement sur le revers du carreau (double treillis en fibre de verre ou plaque de tôle zinguée).

- Concernant le dallage posé en étage, quel que soit le système de pose sans collage utilisé,  respecter les spécifications des normes et conditions locales d’emploi, entre autre, à titre d’exemple, l’action du vent, le chargement structurel, les actions sismiques, etc…

Le non-respect des recommandations reproduites ci-dessus peut conduire à un usage impropre du produit et éventuellement causer de graves dommages aux personnes ou aux biens.